System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.5.3.3/2009 r. © Ryszard Samoć

zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

Użytkownik programu: EKOINVEST licencja: 189/OW/06

ZAŁ. P1

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 200

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| amoniak | tlenek węgla |
| siarkowodór |  |
| tlenki azotu jako NO2 |  |
| dwutlenek siarki |  |
| pył PM-2,5 |  |
| pył PM-10 |  |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 200 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =     19,71

Suma emisji średniorocznej pyłu =  965,3  > 19,71  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  30,443  < 10 000  [Mg]

Należy obliczyć opad pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     84,3 [m]

Emitor: K-11

Należy analizować obszar o promieniu 2529 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.